# 微智电子客服新人培训 - 产品知识笔试试题（修订版）

考试时间：60分钟

总分：100分

分数分布：

• 氛围灯产品：50分

• PBL80型号米家楼梯灯：30分

• 雷达感应灯：10分

• 电视灯：10分

# 一、单选题（每题2分，共20题，40分）

## 氛围灯产品部分（10题，20分）

1. 氛围灯产品双边感应款的灯带规格是多少？

A. 2米整段式

B. 3段式（床的三边）

C. 6米/6.5米整段式

D. 1.5米整段式

2. 氛围灯产品初代版本的供电方案是什么？

A. 12V直接供电

B. 9V供电，驱动12V灯带

C. 5V USB供电

D. 220V直接供电

3. 氛围灯产品双边感应款目前共有几个SKU在售？

A. 2个

B. 3个

C. 4个

D. 6个

4. 氛围灯产品单边感应款（WSUSBL01）的灯带规格是多少？

A. 6米整段式

B. 2米整段式

C. 6.5米整段式

D. 3段式

5. 氛围灯产品双边感应款的感应方式是什么？

A. 红外感应

B. 雷达感应

C. 载波双边感应（发明专利）

D. 微波感应

6.【新题】氛围灯产品初代版本的整灯功率约为多少？

A. 3W

B. 6W

C. 9W

D. 12W

7.【新题】氛围灯产品初代版本搭配的电源规格是什么？

A. 5V1A

B. 9V1A（3C认证）

C. 12V2A

D. 220V直接接入

8.【新题】氛围灯产品单边感应款（WSUSBL01）的供电方式是什么？

A. 电池供电

B. USB供电

C. 适配器插电（9V供电）

D. 220V直接接入

9.【新题】氛围灯产品双边感应款初代版本的包装定位是什么？

A. 工程渠道包装

B. 2C模式，包装精美

C. 简装，无包装

D. OEM中性包装

10.【新题】氛围灯产品单边感应款（WSUSBL01）的控制方式是什么？

A. 米家APP

B. 涂鸦APP

C. 小程序控制

D. 遥控器控制

## PBL80米家楼梯灯部分（6题，12分）

11.【新题】PBL80智步楼梯灯ZM1的米家认证编号是什么？

A. Auth2024Q100101

B. Auth2024Q400102

C. Auth2025Q100101

D. Auth2025Q200202

12. PBL80米家楼梯灯烧录ID时，主机允许连接几根灯条？

A. 可以同时连接多根

B. 仅允许连接一根

C. 最多2根

D. 最多3根

13.【新题】PBL80米家楼梯灯自研小程序固件最新版本是多少？

A. 2.1

B. 3.0

C. 3.13.1

D. 4.0

14.【新题】PBL80米家楼梯灯老款设备出现定时失效问题，建议的处理方式是什么？

A. 寄回维修

B. 固件升级

C. 直接更换新品

D. 恢复出厂设置

15. PBL80米家楼梯灯固件升级过程中，以下哪项是正确的？

A. 可以随时退出

B. 过程中不可退出，否则可能导致异常

C. 可以暂停后继续

D. 升级时可以断电

16. PBL80米家楼梯灯烧录成功的标志是什么？

A. 灯条常亮

B. 灯条闪烁，测试时冷暖渐变

C. 主机蜂鸣

D. 手机提示音

## 雷达感应灯部分（2题，4分）

17. 雷达感应充电灯的总电池容量是多少？

A. 3000毫安

B. 4000毫安

C. 6000毫安

D. 8000毫安

18. 雷达感应充电灯2米灯带在L档下的续航时间是多少？

A. 2小时

B. 6小时

C. 10小时

D. 16小时

## 电视灯部分（2题，4分）

19. 电视灯产品的供电电压是多少？

A. 5V（USB标准）

B. 9V

C. 12V

D. 220V

20. 电视灯新款采用的接头类型是什么？

A. 拼接式接头

B. 杜邦对插接头

C. USB-C接头

D. 磁吸接头

# 二、多选题（每题3分，共10题，30分，多选、少选、错选均不得分）

## 氛围灯产品部分（5题，15分）

21. 氛围灯产品双边感应款初代版本的核心功能包括哪些？

A. 人下床自动亮灯

B. 双边感应（载波发明专利）

C. 起夜微亮功能

D. 常亮模式

E. 定时开关机

22. 氛围灯产品双边感应款目前在售的SKU包括哪些？

A. 小程序版 6米

B. 小程序版 6.5米

C. 米家APP版 6米

D. 米家APP版 6.5米

E. 涂鸦APP版 6米

23.【新题】氛围灯产品双边感应款初代版本（3段式）的特点包括哪些？

A. 3段式灯带（床的三边）

B. 9V供电，驱动12V灯带

C. 整灯功率约6W

D. 2C模式精美包装

E. 遥控器标配

24.【新题】氛围灯产品单边感应款（WSUSBL01）的特点包括哪些？

A. 单边感应

B. 2米整段式灯带

C. 小程序控制

D. 适配器插电（9V供电）

E. 目标市场为国外（亚马逊）

25.【新题】氛围灯产品双边感应款起夜微亮功能的特点包括哪些？

A. 定时控制

B. 晚上自动微亮不晃眼

C. 适合躺床上玩手机

D. 需要手动开启

E. 可设置时间段

## PBL80米家楼梯灯部分（3题，9分）

26. PBL80米家楼梯灯烧录ID时的标准流程包括哪些步骤？

A. 长按踏步数三秒进入烧录模式

B. 输入口令后选择对应灯条序号

C. 主机连接所有灯条同时烧录

D. 灯条闪烁表示成功

E. 测试时冷暖渐变表示成功

27. PBL80米家楼梯灯烧录时的常见错误包括哪些？

A. 未拆卸其余灯条导致全部烧录为同一序号

B. 断电后烧录

C. 逐一拆开单独烧录

D. 同时烧录多根灯条

E. 不按顺序烧录

28.【新题】PBL80米家楼梯灯连续烧录机制的特点包括哪些？

A. 不断电情况下可直接接入下一号继续烧录

B. 系统自动递增序号

C. 无需反复插拔电源

D. 若序号错乱需断电重启

E. 最多支持连续烧录至第100号

## 雷达感应灯部分（1题，3分）

29. 雷达感应充电灯的技术特点包括哪些？

A. 采用雷达感应技术（非红外）

B. 可穿透玻璃、木板等材质

C. 感应距离最远可达8米

D. 仅适用于有电源环境

E. 充电接口为Type-C

## 电视灯部分（1题，3分）

30. 电视灯产品相比市面低价产品的优势包括哪些？

A. 配备专用DC电源插头（三星认证）

B. 9V电压输出，亮度更高

C. USB仅作为信号触发，不承担主要供电

D. 使用拼接式接头

E. 避免烧毁电视主板的风险

# 三、判断题（每题1分，共10题，10分）

31.【新题】氛围灯产品双边感应款初代版本采用9V供电，搭配9V1A 3C认证电源。（ ）

32. PBL80米家楼梯灯烧录ID时可以同时连接多根灯条进行烧录。（ ）

33. 雷达感应充电灯采用红外感应技术。（ ）

34. 电视灯产品主供电来自专用插头，USB仅作为信号触发使用。（ ）

35.【新题】氛围灯产品单边感应款（WSUSBL01）是公版低成本方案，与双边感应版本形成价格梯度。（ ）

36.【新题】PBL80米家楼梯灯老款设备因元器件老化存在定时失效问题，建议直接更换新品。（ ）

37. 雷达感应充电灯L档功率为1W，H档功率为6W。（ ）

38. 电视灯新款采用杜邦对插接头，稳定性更高。（ ）

39.【新题】氛围灯产品双边感应款初代版本采用3段式灯带，现已改为整段式以降低SKU数量和备货成本。（ ）

40. PBL80米家楼梯灯烧录成功的标志是灯条常亮。（ ）

# 四、情景模拟题（共2题，20分）

## 情景模拟一：氛围灯产品安装（10分）

背景：

客户张女士购买了一套氛围灯产品（双边感应款），她的床是1.8米×2米的标准双人床，放置在卧室中央，床头靠墙。她向你咨询以下问题：

问题1（3分）：请问应该推荐她购买6米还是6.5米的规格？为什么？

问题2（3分）：客户询问"为什么这款灯带是整段式的，不是分段的？"请用通俗易懂的语言解释产品设计的改进原因。

问题3（4分）：客户反馈"我晚上起夜时灯太亮了，晃眼睛"，请问应该如何指导她设置？请说明具体操作步骤。

## 情景模拟二：PBL80米家楼梯灯安装（10分）

背景：

客户李先生购买了一套PBL80米家楼梯灯，共有15级台阶。他按照说明书连接了所有灯条后，发现所有灯条都显示为1号，无法按顺序点亮。他联系客服求助。

问题1（3分）：请分析导致这个问题的原因是什么？

问题2（4分）：请详细说明正确的ID烧录流程，包括关键注意事项。

问题3（3分）：如果客户已经烧录到第8号时突然断电，重新上电后应该如何继续操作？请说明连续烧录机制的使用方法。

# 参考答案

## 一、单选题答案

| 题号 | 答案 | 题号 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 11 | B |
| 2 | B | 12 | B |
| 3 | C | 13 | C |
| 4 | B | 14 | C |
| 5 | C | 15 | B |

## 二、多选题答案

| 题号 | 答案 | 题号 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | ABCD | 26 | ABDE |
| 22 | ABCD | 27 | AD |
| 23 | ABCD | 28 | ABCDE |
| 24 | ABCDE | 29 | ABCE |
| 25 | ABE | 30 | ABCE |

## 三、判断题答案

| 题号 | 答案 | 题号 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | √ | 36 | √ |
| 32 | × | 37 | √ |
| 33 | × | 38 | √ |
| 34 | √ | 39 | √ |
| 35 | √ | 40 | × |

## 四、情景模拟题参考答案

### 情景模拟一：氛围灯产品安装

问题1答案（3分）：

推荐6米规格。原因：1.8米×2米的标准双人床，6米整段式灯带可以满足大部分床型的需求。6.5米规格主要适配特大床型，对于标准双人床来说6米已足够，且性价比更高。

问题2答案（3分）：

原来的3段式灯带需要匹配不同床型，导致SKU多、备货成本高。改为整段式后，6米/6.5米可以满足大部分床型需求，减少了SKU数量，降低了备货成本，同时也简化了安装流程。

问题3答案（4分）：

指导客户使用"起夜微亮功能"：

1. 打开小程序/米家APP

2. 进入氛围灯控制界面

3. 开启"起夜微亮"或"定时微亮"功能

4. 设置晚上自动微亮时间段（如22:00-06:00）

5. 该功能会在设定时间段内自动降低亮度，避免起夜时晃眼

### 情景模拟二：PBL80米家楼梯灯安装

问题1答案（3分）：

原因：烧录时未拆卸其余灯条，导致所有灯条都被烧录为同一序号（1号）。正确的做法是每次只连接一根灯条进行烧录。

问题2答案（4分）：

正确烧录流程：

1. 确保只连接一根灯条到主机

2. 长按踏步数三秒进入烧录模式

3. 输入口令后选择对应灯条序号

4. 观察灯条是否闪烁，测试时是否有冷暖渐变

5. 确认成功后，断开当前灯条，连接下一根继续烧录

关键注意事项：

• 每次只能连接一根灯条

• 必须按顺序烧录（1、2、3...）

• 烧录过程中不要断电

• 成功标志是灯条闪烁+冷暖渐变

问题3答案（3分）：

如果断电后重新上电：

1. 需要重新开始烧录流程

2. 使用连续烧录机制：在不断电情况下，烧录完前一号后可直接接入下一号继续烧录

3. 系统会自动递增序号，无需反复插拔电源

4. 最多支持连续烧录至第100号（99为上楼方向，100为下楼方向）

──────────────────────────────────────────────────

出题人：AI助手

出题日期：2026-06-02（修订版）

适用范围：客服新人培训考核