# 智步楼梯灯产品培训手册

培训对象：客服团队新人

编制部门：微智电子产品部

版本：V1.1（含产品图片及配件）

日期：2026年5月

# 一、产品概述

## 1.1 智步品牌简介

智步是深圳市微智电子有限公司旗下的智能照明品牌，专注于智能氛围照明领域。公司以楼梯灯起家，拥有完整的研发、生产、销售全链路能力。

品牌口号：智能照明 步步相伴

## 1.2 楼梯灯产品定位

楼梯灯是微智电子产品数量最多的核心产品线，具有以下特点：

• 公司拳头产品，技术积累深厚

• 拥有多项发明专利（载波感应技术等）

• 覆盖从基础款到智能款的全价位段

• 支持多种控制方式（小程序、米家APP、涂鸦APP等）

# 二、在售主力产品型号详解

## 2.1 产品型号总览

| 项目编号 | 产品名称 | 控制方式 | 关键特点 | 目标用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBL30/PBL32 | MCU全新方案小程序款 | 微信小程序 | 新MCU方案，保留感应接口 | 大众消费者 |
| PBL80 (ZM1) | 智步楼梯灯ZM1 | 米家APP | 深度对接米家生态，智能联动 | 小米生态用户 |
| PBL33 | 两线明装楼梯灯 | 小程序/物理开关 | 明装设计，安装简便 | 已装修房屋 |
| PBL62/PBL63 | 电源三合一楼梯灯 | 小程序 | 高集成，节省空间/成本 | 性价比用户 |
| PBL36 | 两线载波感应全亮款 | 小程序 | 载波感应，无需拉感应器线 | 追求简洁安装 |
| PBL37 | 涂鸦APP款楼梯灯 | 涂鸦智能APP | 接入涂鸦生态，场景设置 | 涂鸦生态用户 |
| PBL90 | 乐享款总线式楼梯灯 | 小程序 | 快接端子/灌胶工艺 | 主流消费者 |
| PBL808D | 两线双色温楼梯灯驱动 | 小程序 | 支持双色温灯带，两线控制 | 追求氛围效果 |
| 五色款 | 五色楼梯灯 | 小程序 | 五色可选，模式多样 | 个性化需求 |

## 2.2 各型号产品详细介绍

### 2.2.1 智步楼梯灯ZM1 (PBL80) - 米家款

产品定位：里程碑产品，第一款深度对接米家APP的楼梯灯

核心卖点：

✓ 深度对接米家生态，支持小爱同学语音控制

✓ 智能联动：可与米家其他设备联动（如门锁、人体传感器）

✓ 米家官方认证通过（认证编号：Auth2024Q400102）

✓ 支持自动化场景设置

【产品实物图】

【安装接线图】

技术参数：

• 产品Model：doonne.light.002

• 固件版本：v2.1.3_0179

• 风险等级：L-低风险产品

• 通信方式：蓝牙Mesh

• 特色功能：外置天线，信号更强

### 2.2.2 智步楼梯灯控制器 (PBL30) - 小程序款

产品定位：主力销售款，性价比之选

核心功能：

• 微信小程序控制，无需下载APP

• 金属外壳，灌胶工艺，散热好

• 多种灯光模式可选

• 定时开关功能

【产品实物图】

【安装接线图】

### 2.2.3 巅峰款总线式楼梯灯控制器 (PBL32)

产品定位：高端配置，铝合金外壳

核心特点：

• 铝合金外壳，螺丝柱接口

• 巅峰配置，性能稳定

• 保留感应器接口，扩展性强

【产品实物图】

【安装接线图】

### 2.2.4 乐享款总线式楼梯灯控制器 (PBL90)

产品定位：主打产品，快接端子设计

核心特点：

• 快接端子，安装更便捷

• 灌胶工艺，防护性能好

• 小程序控制，操作简单

【产品实物图】

【安装接线图】

### 2.2.5 电源款三合一控制器 (PBL62/PBL63)

产品定位：免电源方案，220V直插

核心特点：

• 自带电源，220V直插，无需外接电源适配器

• 三合一设计：控制器+电源+驱动一体化

• 节省空间，安装更简洁

• PBL63为另一款设计风格

【PBL62 产品实物图】

【PBL63 另一款产品图】

【安装接线图】

## 2.3 产品型号对比表

| 对比项 | PBL80 ZM1 | PBL30/PBL32 | PBL62/PBL63 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制方式 | 米家APP+小爱语音 | 微信小程序 | 微信小程序 |
| 通信协议 | 蓝牙Mesh | WiFi/蓝牙 | WiFi/蓝牙 |
| 电源方式 | 外接电源适配器 | 外接电源适配器 | 220V直插（内置电源） |
| 外壳材质 | 塑料+外置天线 | 金属/铝合金 | 塑料 |
| 适用场景 | 智能家居用户 | 大众消费者 | 追求简洁安装 |

# 三、配件及辅助设备

楼梯灯系统除了主控制器外，还需要以下配件配合完成安装和使用：

## 3.1 感应器系列

感应器是楼梯灯实现人来灯亮功能的关键配件。

| 感应器类型 | 型号/系列 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红外人体感应器 | 标准款 | 成本低，感应角度大 | 普通楼梯场景 |
| 雷达感应器 | WS_PLC_10S02 | 感应距离可调，隐藏安装，不受温度影响 | 高端定制，长距离感应 |
| 载波感应 | PBL36内置 | 无需单独布线，通过载波技术传输信号 | 追求简洁安装，已装修房 |

【感应器安装说明】

• 通常安装在楼梯上下两端，实现上下楼自动感应

• 感应距离一般2-3米，可根据实际需求调整

• 雷达感应器可隐藏在楼梯侧面或顶部，更美观

## 3.2 LED灯带

灯带是楼梯灯的发光部件，需要根据楼梯级数定制长度。

灯带规格参数：

| 参数项 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | DC 12V/24V | 根据控制器输出选择 |
| 灯珠类型 | SMD 2835/5050 | 2835为单色，5050可RGB |
| 防水等级 | IP20/IP65 | 室内用IP20，户外/潮湿用IP65 |
| 色温选择 | 3000K/4000K/6000K | 暖白/自然白/正白 |

【灯带安装要点】

• 每级楼梯底部或侧面安装一条灯带

• 灯带长度根据楼梯宽度定制，一般比台阶短10-20cm

• 使用专用铝槽固定，散热更好，更美观

• 灯带与控制器采用并联方式连接

## 3.3 安装配件

### 3.3.1 铝槽（灯带固定槽）

用于固定LED灯带，同时起到散热和美观作用。

常见规格：

• 宽度：10mm/12mm（匹配灯带宽度）

• 材质：铝合金

• 配件：铝槽+PC罩+堵头+卡扣

• 安装方式：螺丝固定或双面胶粘贴

### 3.3.2 卡扣/固定件

用于固定控制器、电源、感应器等设备。

类型：

• 塑料卡扣：用于固定感应器

• 金属支架：用于固定控制器

• 3M双面胶：用于临时固定或辅助固定

### 3.3.3 分控模组（扩展模块）

当楼梯级数超过控制器最大输出路数时，需要使用分控模组进行扩展。

功能说明：

• 将一路信号扩展为多路输出

• 支持级联，理论上可无限扩展

• 保持同步，所有灯带效果一致

• 常用规格：1分4、1分8

## 3.4 电源适配器

| 电源类型 | 规格 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| DC电源适配器 | 12V 5A/10A/20A | 普通楼梯，外接供电 |
| 开关电源 | 12V 30A/40A | 长楼梯，大功率需求 |
| 内置电源 | PBL62/PBL63自带 | 免电源方案，220V直插 |

【电源选择指南】

• 计算总功率：每米灯带功率 × 总长度

• 预留余量：电源功率 ≥ 总功率 × 1.2

• PBL62/PBL63自带电源，无需额外选择

# 四、安装方法详解

## 4.1 安装前准备

工具准备：

• 电钻、螺丝刀

• 剥线钳、电工胶带

• 万用表（检测电压）

材料准备：

• 楼梯灯控制器（根据型号选择）

• LED灯带（根据楼梯级数确定长度）

• 电源适配器（PBL62/PBL63无需）

• 感应器（如需要）

• 铝槽、卡扣等安装配件

## 4.2 传统多线安装方式

安装步骤：

1. 规划灯带位置（每级楼梯底部或侧面）

2. 铺设铝槽并固定

3. 将灯带粘贴到铝槽内

4. 铺设信号线到每级楼梯

5. 连接控制器输出端

6. 连接电源线（火线L、零线N）

7. 连接感应器线（如有外接感应器）

8. 通电测试，配置小程序/APP

## 4.3 两线系统安装方式（推荐）

安装步骤：

1. 确定控制器安装位置（通常在楼梯间）

2. 只需铺设两根线到每级楼梯（电源+信号）

3. 连接灯带（并联方式）

4. 通电即可使用

两线系统优势：

• 布线工作量减少50%以上

• 不需要专业智能家居安装经验

• 后期维护更简单

## 4.4 明装 vs 暗装

| 安装方式 | 适用场景 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 明装 | 已装修房屋、不想开槽 | 安装快捷，可看到灯带和铝槽 |
| 暗装 | 新装修、追求美观 | 隐藏灯带，只露出光线，更美观 |

PBL33明装款特点：

• 专为已装修房屋设计

• 无需开槽，直接粘贴或螺丝固定

• 外观简洁，不影响原有装修

# 五、使用场景与推荐

## 5.1 按房屋类型推荐

| 房屋类型 | 推荐产品 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 新房装修 | PBL80 ZM1 / PBL36 | 可预埋线路，体验智能功能 |
| 已装修房 | PBL33 明装款 | 无需开槽，安装简便 |
| 别墅/复式 | PBL62 电源三合一 | 级数多，需要大功率 |
| 小户型 | PBL30/PBL32 | 性价比高，功能够用 |

## 5.2 按用户需求推荐

| 用户需求 | 推荐产品 | 话术要点 |
| --- | --- | --- |
| 要智能联动 | PBL80 ZM1 | 这款接入米家，可以跟门锁联动，回家自动亮灯 |
| 要简单便宜 | PBL30 | 小程序控制，不用下载APP，性价比很高 |
| 已装修不想动 | PBL33 | 明装设计，不用开槽，直接贴上就能用 |
| 要调光调色 | PBL808D | 支持双色温，冷暖光可调，氛围感更强 |
| 要接入其他智能平台 | PBL37 | 接入涂鸦APP，可以跟涂鸦生态设备联动 |

## 5.3 常见问题场景

场景1：客户问"楼梯灯费电吗？"

答：LED灯带非常省电，整梯功率通常只有几瓦到十几瓦，开一晚上不到一度电。

场景2：客户问"感应灵敏吗？"

答：我们的感应技术有发明专利，人体感应很灵敏，还可以调节感应距离和延时时间。

场景3：客户问"坏了怎么办？"

答：我们提供1年质保，控制器和灯带都可以单独更换，维护成本低。

场景4：客户问"安装复杂吗？"

答：我们有两种方案：1）两线系统安装简单，电工都会；2）明装款不用开槽，直接固定就行。

# 六、竞品对比与卖点提炼

## 6.1 核心竞争优势

1. 技术专利

• 载波感应发明专利

• 总线式楼梯灯控制系统专利

• 两线系统技术领先

2. 平台认证

• 米家官方认证（PBL80）

• 涂鸦平台接入

• 蓝牙mesh技术（对接天猫精灵）

3. 产品矩阵完整

• 从基础款到智能款全覆盖

• 多种控制方式可选

• 多种安装方式适配

## 6.2 销售话术参考

开场白：

"您好，智步楼梯灯是专为中国家庭设计的智能照明方案，我们有从基础款到智能款多个系列，请问您的楼梯是什么情况？我可以给您推荐最合适的。"

价格异议处理：

"我们的价格包含了控制器、灯带、电源全套，而且两线系统安装费能省不少，算下来总成本反而更划算。"

智能功能介绍：

"米家款可以设置自动化，比如晚上12点后自动切换为微亮模式，或者跟门锁联动，回家自动亮灯，这些都是传统楼梯灯做不到的。"

配件说明：

"我们提供全套配件：灯带、铝槽、感应器、电源都有，一站式配齐，您不用到处买。"

# 七、售后服务规范

## 7.1 质保政策

• 质保期限：1年质保

• 质保范围：控制器、灯带、电源适配器

• 非质保范围：人为损坏、不当安装、不可抗力

## 7.2 常见问题处理

| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 灯不亮 | 电源未接通/控制器故障 | 检查电源→更换控制器 |
| 感应不灵敏 | 感应器位置不当/设置问题 | 调整位置→检查小程序设置 |
| APP连不上 | 网络问题/设备未重置 | 检查WiFi→重置设备重新配网 |
| 灯光闪烁 | 电源功率不足/接触不良 | 检查电源功率→检查接线 |

## 7.3 转人工条件

以下情况需转接技术人员或主管：

1. 涉及电路改造的技术问题

2. 批量采购/工程订单

3. 产品质量投诉

4. 超出质保期的维修需求

5. 定制化需求

# 八、培训考核要点

## 8.1 必知必会

□ 各型号产品的主要区别（PBL80/PBL30/PBL32/PBL62/PBL90）

□ 两线系统的优势

□ ZM1的米家认证卖点

□ 基础安装方式

□ 主要配件及其作用（感应器、灯带、铝槽、电源）

□ 质保政策

□ 常见问题处理

## 8.2 情景模拟

1. 客户问PBL30和PBL80有什么区别，如何回答？

2. 客户说"我只想买个便宜的"，如何推荐？

3. 客户反映感应不灵敏，如何处理？

4. 客户问"你们跟XX品牌有什么区别"，如何回答？

5. 客户问"还需要买什么东西才能装"，如何回答？

# 附录：产品型号速查表

| 型号 | 名称 | 控制方式 | 特色功能 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBL30 | MCU小程序款 | 微信小程序 | 新方案，性价比高 | 大众消费 |
| PBL32 | MCU小程序款（带感应接口） | 微信小程序 | 保留感应接口 | 需外接感应器 |
| PBL80/ZM1 | 智步楼梯灯ZM1 | 米家APP | 米家认证，智能联动 | 小米生态用户 |
| PBL33 | 两线明装楼梯灯 | 小程序/物理开关 | 明装设计，安装简便 | 已装修房 |
| PBL62 | 电源三合一 | 小程序 | 高集成，省空间 | 性价比用户 |
| PBL63 | 低成本电源三合一 | 小程序 | 成本优化 | 预算有限 |
| PBL36 | 两线载波感应全亮款 | 小程序 | 无需拉感应器线 | 追求简洁安装 |
| PBL37 | 涂鸦APP款 | 涂鸦智能APP | 涂鸦生态接入 | 涂鸦用户 |
| PBL90 | 乐享款总线式 | 小程序 | 快接端子，灌胶工艺 | 主流消费者 |
| PBL808D | 两线双色温驱动 | 小程序 | 双色温可调 | 追求氛围效果 |

# 附录：配件清单速查表

| 配件类别 | 具体配件 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感应器 | 红外/雷达/载波感应器 | 检测人体，自动亮灯 | 根据场景选择类型 |
| 灯带 | LED灯带 12V/24V | 发光部件 | 按长度定制 |
| 固定件 | 铝槽+PC罩+卡扣 | 固定灯带，散热美观 | 明装/暗装通用 |
| 扩展 | 分控模组 | 扩展输出路数 | 级数多时使用 |
| 电源 | DC适配器/开关电源 | 供电 | PBL62/63无需 |
| 线材 | 电源线/信号线 | 连接各部件 | 两线系统更简洁 |

培训完成确认：

培训人签字：____________    日期：____________

被培训人签字：____________  日期：____________

本手册由微智电子产品部编制，如有更新以最新版本为准。